机器人学院

此处填写你的作品名称

专    业：        机制231

班    级：        机制231

姓    名：        陈煜暄

学    号：        23414030110

摘要（我会在本报告中读到你要做的内容什么？）

摘要

本报告详细介绍了两个实验项目：Arduino创新实验和树莓派人脸识别实验。在 Arduino 创新实验中，运用 Arduino 开发板实现了[具体功能]，涵盖从原理阐述、设计方案（包括硬件连接和软件编程）到实验结果及性能分析的全过程。该实验通过使用[具体传感器或执行器，如温湿度传感器等]与开发板的协同工作，展示了简单而有效的硬件控制方案，对实验的优缺点进行了探讨并提出改进建议。树莓派人脸识别实验则聚焦于利用树莓派和摄像头模块进行人脸检测与识别，描述了工作原理、实验方案（涉及硬件连接和使用 Python 及 OpenCV 库的软件实现），对实际运行中的性能表现进行评估，指出其在不同光照条件下的优缺点，并提出改进思路。最后对两个实验进行总结反思，总结实验过程中的经验教训，同时给出相应的参考文献及包含程序代码、实验视频等的附件，为后续相关实验和开发提供了丰富的参考资料。

目  录

- Arduino创新实验

1.1	亮灯实验.................................................4

1.1.1	摘要.................................................4

1.1.2 	详细说明...........................................4-5

1.2 数字播报实验...............................................6

1.2.1 摘要..................................................6

1.2.2 简介..................................................6

1.2.3 电路设计..............................................6

1.2.4 代码设计............................................6-8

1.2.5 实验结果与性能分析....................................9

1.3超声波开关实验.............................................10

1.3.1摘要.................................................10

1.3.2简介.................................................10

1.3.3实验设计..........................................10-11

1.3.4 实验结果与分析......................................12

1.3.5总结与反思...........................................12

- 树莓派人脸识别.................................................13

2.1简介......................................................13

2.2 实验方案..................................................13

2.2.1实验方案述.............................................13

2.2.2硬件部分............................................13-14

2.2.3软件部分...............................................14

2.2.4实验流程 ..............................................14

2.3实验结果与性能分析.........................................14

2.3.1实际运行情况...........................................14

2.3.2优缺点.................................................14

2.3.3改进措施............................................14-15

2、总结与反思

- Arduino创新实验

1.1 亮灯实验

1.1.1摘要：
本实验利用 Arduino 开发板实现了一个简单的闪烁灯功能。通过使用 Arduino IDE 编写代码，代码包含 setup 函数和 loop 函数。在 setup 函数中，将数字引脚 13 配置为输出模式，为控制 LED 灯的亮灭做好准备。而 loop 函数则构成了程序的核心，通过 digitalWrite 函数将引脚 13 的电平交替设置为高电平和低电平，实现了 LED 的点亮和熄灭，并使用 delay 函数在每次电平转换之间暂停 1 秒，从而让连接在引脚 13 上的 LED 灯以 1 秒的间隔交替闪烁。该实验为 Arduino 初学者提供了一个基础的入门示例，展示了如何通过简单的代码控制硬件，体现了数字引脚输出和时间延迟函数在实际应用中的使用，可作为进一步探索 Arduino 开发的基础，包括但不限于控制多个 LED、使用不同的闪烁频率或与其他传感器结合实现更复杂的交互功能。

1.1.2详细说明：

1.1.2.1代码解释：

void setup() {

pinMode(13, OUTPUT); // 将引脚 13 设置为输出模式

}

void loop() {

digitalWrite(13, HIGH); // 将引脚 13 置为高电平，点亮 LED

delay(1000); // 等待 1 秒

digitalWrite(13, LOW); // 将引脚 13 置为低电平，熄灭 LED

delay(1000); // 等待 1 秒

}

1.void setup() 函数：这是 Arduino 程序的初始化部分，仅在程序开始时执行一次。其中 pinMode(13, OUTPUT); 语句将数字引脚 13 配置为输出模式，这是控制外部设备（如 LED）的必要步骤，因为只有将引脚设置为输出模式，才能通过该引脚输出高电平或低电平信号。

2.void loop() 函数：此函数会不断重复执行，形成程序的主要循环。

3.digitalWrite(13, HIGH); 语句将引脚 13 的电平置为高电平，当引脚输出高电平时，连接在该引脚上的 LED 会被点亮。

4.delay(1000); 函数使程序暂停 1000 毫秒，即 1 秒，确保 LED 保持点亮状态一段时间，以便观察到其点亮效果。

5.digitalWrite(13, LOW); 语句将引脚 13 的电平置为低电平，此时连接在该引脚上的 LED 会熄灭。

6.再次使用 delay(1000); 函数使程序暂停 1 秒，确保 LED 保持熄灭状态一段时间。

1.1.2.2实验扩展思路：

1.可以尝试改变 delay 函数中的时间参数，实现不同的闪烁频率。

2.增加更多的 LED 灯，使用不同的引脚，并编写代码实现多种闪烁模式的组合。

3.结合传感器，例如使用光敏电阻，根据环境光强度来控制 LED 的闪烁。

1.1.2.3实验所需材料：
1.Arduino 开发板（如 Arduino Uno）。

2.一个 LED 灯。

3.一个 220 欧姆的限流电阻。

4.面包板和若干跳线。

1.2.2.4实验步骤：

1.将 LED 的长脚（正极）通过 220 欧姆电阻连接到 Arduino 开发板的引脚 13，短脚（负极）连接到 GND。

2.将上述代码输入到 Arduino IDE 中。

3.将开发板通过 USB 线连接到计算机，并确保选择了正确的开发板类型和端口。

4.点击编译和上传按钮，将代码上传到 Arduino 开发板。

5.观察 LED 是否按照预期的 1 秒间隔闪烁。

6.通过这个简单的实验，可以让用户初步了解 Arduino 开发的基本流程，包括硬件连接、代码编写、程序上传和结果观察，为后续更复杂的实验和开发项目奠定基础。

1.2 数字播报实验

1.2.1摘要：

本报告详细介绍了使用 Arduino 开发板控制 5161BS 共阴极数码管显示数字 1 至 8 的实验。包括电路设计所需的材料和连接步骤，以及代码设计的具体实现。通过此实验，可深入了解 Arduino 对外部设备的控制原理及编程方法，为进一步的电子项目开发奠定基础。

1.2.2 简介：

本实验旨在利用 Arduino 开发板控制 5161BS 共阴极数码管，使其依次显示数字 1 至 8。通过硬件电路连接和编写特定的 Arduino 代码，实现对数码管的精确控制，展示数字的动态显示效果。

1.2.3 电路设计：

所需材料：5161BS 数码管、限流电阻（约 220 - 330 欧姆，每个段需要一个电阻）、Arduino 开发板（如 Uno）、面包板、杜邦线。

连接步骤：将数码管的共阴极引脚连接到 Arduino 的 GND 引脚；将数码管的 a - g 和 dp 引脚（段引脚）通过限流电阻分别连接到 Arduino 的数字引脚。例如，a 段连接到 Arduino 的 D2 引脚，b 段连接到 D3 引脚，以此类推。如果不需要小数点显示，可以不连接 dp 段。

1.2.4 代码设计：

代码首先定义了数码管的各个段引脚，然后编写了一个 display 函数来根据输入的数字点亮相应的段。在 setup 函数中，将所有引脚设置为输出模式，在 loop 函数中，循环调用 display 函数来依次显示 1 - 8，每个数字显示 1 秒。

arduino

// 定义数码管的引脚

int a = 2;

int b = 3;

int c = 4;

int d = 5;

int e = 6;

int f = 7;

int g = 8;

int dp = 9;

// 定义显示数字的函数

void display(int num) {

// 初始化所有段为高电平（熄灭）

digitalWrite(a, HIGH);

digitalWrite(b, HIGH);

digitalWrite(c, HIGH);

digitalWrite(d, HIGH);

digitalWrite(e, HIGH);

digitalWrite(f, HIGH);

digitalWrite(g, HIGH);

digitalWrite(dp, HIGH);

// 根据数字点亮相应的段

switch(num) {

case 1:

digitalWrite(b, LOW);

digitalWrite(c, LOW);

break;

case 2:

digitalWrite(a, LOW);

digitalWrite(b, LOW);

digitalWrite(d, LOW);

digitalWrite(e, LOW);

digitalWrite(g, LOW);

break;

case 3:

digitalWrite(a, LOW);

digitalWrite(b, LOW);

digitalWrite(c, LOW);

digitalWrite(d, LOW);

digitalWrite(g, LOW);

break;

case 4:

digitalWrite(b, LOW);

digitalWrite(c, LOW);

digitalWrite(f, LOW);

digitalWrite(g, LOW);

break;

case 5:

digitalWrite(a, LOW);

digitalWrite(c, LOW);

digitalWrite(d, LOW);

digitalWrite(f, LOW);

digitalWrite(g, LOW);

break;

case 6:

digitalWrite(a, LOW);

digitalWrite(c, LOW);

digitalWrite(d, LOW);

digitalWrite(e, LOW);

digitalWrite(f, LOW);

digitalWrite(g, LOW);

break;

case 7:

digitalWrite(a, LOW);

digitalWrite(b, LOW);

digitalWrite(c, LOW);

break;

case 8:

digitalWrite(a, LOW);

digitalWrite(b, LOW);

digitalWrite(c, LOW);

digitalWrite(d, LOW);

digitalWrite(e, LOW);

digitalWrite(f, LOW);

digitalWrite(g, LOW);

break;

}

}

void setup() {

// 设置引脚为输出模式

pinMode(a, OUTPUT);

pinMode(b, OUTPUT);

pinMode(c, OUTPUT);

pinMode(d, OUTPUT);

pinMode(e, OUTPUT);

pinMode(f, OUTPUT);

pinMode(g, OUTPUT);

pinMode(dp, OUTPUT);

}

void loop() {

// 依次显示 1 - 8

for(int i = 1; i <= 8; i++) {

display(i);

delay(1000);

}

}

1.2.5 实验结果与性能分析：

实际运行中，该方案能够成功地在数码管上依次显示数字 1 至 8，每个数字持续显示 1 秒。优点是实验材料容易获取，代码逻辑清晰，适合 Arduino 初学者进行学习和实践。缺点是显示的数字有限，只能显示 1 至 8，若要显示更多数字或字符，需要对代码进行复杂的扩展。改进措施可以考虑使用更复杂的数码管控制芯片，以实现更多的显示功能。

总结与反思：

通过本实验，我们掌握了使用 Arduino 控制数码管的基本方法，了解了硬件电路连接和软件编程的协同工作。在实验过程中，我们遇到了一些问题，如引脚连接错误和代码逻辑理解不透彻等。通过仔细检查电路连接和深入分析代码，我们成功地解决了这些问题。未来可以进一步探索如何使用 Arduino 控制更多类型的外部设备，以及如何优化代码以提高程序的性能和可读性。

1.3超声波开关实验

1.3.1摘要

本报告详细阐述了一个利用 Arduino 开发板结合超声波传感器实现的超声波开关实验。通过编写相应代码，实现对距离的检测，并依据设定的距离阈值控制 LED 的亮灭状态，展现了简单的传感与控制应用。

1.3.2简介

本实验旨在借助 Arduino 开发板的强大功能，连接超声波传感器与 LED，构建一个具备距离检测及控制功能的简易系统。当超声波传感器检测到的物体距离小于等于设定值时，与之相连的 LED 将被点亮；反之，LED 则熄灭，以此模拟出一个简单实用的距离感应开关场景。

1.3.3实验设计

- 硬件部分：

  - 所需材料：Arduino 开发板（如 Uno）、超声波传感器、LED 灯、杜邦线若干、面包板（可选）。

  - 连接方式：将超声波传感器的 TrigPin（触发引脚）连接到 Arduino 的数字引脚 8，EchoPin（回波引脚）连接到数字引脚 9。把 LED 的正极连接到 Arduino 的数字引脚 12，LED 的负极连接到开发板的 GND（接地引脚）。

- 软件部分（代码分析）：
以下是本实验所使用的 Arduino 代码：

arduino

int TrigPin = 8;

int EchoPin = 9;

int LedPin = 12;

int val;

void setup()

{

Serial.begin(9600); // 初始化串口通信，波特率设置为9600，方便后续在串口监视器查看相关数据信息

pinMode(TrigPin, OUTPUT); // 将TrigPin设置为输出模式，用于发送触发超声波的脉冲信号

pinMode(EchoPin, INPUT); // 将EchoPin设置为输入模式，用来接收超声波返回的回波信号

pinMode(LedPin,OUTPUT); // 将LedPin设置为输出模式，以便控制LED的亮灭

}

void loop()

{

digitalWrite(TrigPin, LOW); // 首先将TrigPin置为低电平，为发送触发脉冲做准备

delayMicroseconds(2); // 短暂延时2微秒，这是为了确保后续脉冲发送的稳定性

digitalWrite(TrigPin, HIGH); // 将TrigPin置为高电平，发送一个短时间脉冲去TrigPin，以此触发超声波传感器开始工作

delayMicroseconds(10); // 保持高电平10微秒，确保超声波有足够的能量发射出去

int cm = pulseIn(EchoPin, HIGH) / 20.0; // 使用pulseIn函数测量EchoPin引脚接收到的高电平持续时间（即超声波往返的时间），由于声音在空气中传播速度约为340m/s，换算到厘米每微秒大约是0.034cm/μs，往返距离要除以2，所以最终换算成距离（单位：厘米）的计算方式为时间除以20.0

cm = (int(cm * 100.0)) / 100.0; // 对计算得到的距离值进行处理，保留两位小数，确保距离数据的精度呈现

Serial.println(cm); // 通过串口输出距离值，方便在串口监视器查看实际检测到的距离情况

Serial.println("cm");

delay(50); // 短暂延时50毫秒，避免过于频繁地检测距离，减少数据波动及资源占用

if (58>=cm) // 设置距离阈值为58厘米，当检测到的距离小于等于58厘米时

{

digitalWrite(LedPin, HIGH); // 将LedPin置为高电平，点亮LED

delay(20);    // 保持LED点亮状态20毫秒，可根据实际需求调整该时间长度

}

else

{

digitalWrite(LedPin,LOW); // 若距离大于58厘米，则将LedPin置为低电平，熄灭LED

}

}

1.3.4 实验结果与分析

- 实际运行情况：在实际操作过程中，当有物体靠近超声波传感器，且距离小于等于设定的 58 厘米时，LED 能够按照预期被点亮；当物体远离，距离大于 58 厘米时，LED 随之熄灭，成功实现了基于距离感应的开关功能。

- 优点：整体实验设计思路清晰，硬件连接较为简单，代码实现也不复杂，对于初学者来说，是一个很好的了解 Arduino 与传感器结合应用的案例。同时，所需的硬件材料容易获取，成本较低，能够快速搭建起实验环境进行测试。

- 缺点：实验的精度容易受到外界环境因素的影响，例如温度、湿度的变化会导致声音在空气中传播速度发生改变，进而影响距离测量的准确性。此外，在一些复杂环境中，可能存在超声波反射干扰等情况，影响检测结果。

- 改进措施：针对精度受环境影响的问题，可以考虑在代码中加入温度补偿算法，根据实际环境温度对声音传播速度进行校正，从而提高距离测量的精度。对于反射干扰问题，可以通过优化传感器的安装位置、增加滤波算法等方式来尽量减少干扰，提升检测的稳定性和准确性。

1.3.5总结与反思

通过本次实验，我们深入掌握了 Arduino 开发板与超声波传感器协同工作的原理和编程方法，明白了如何通过代码去控制传感器获取数据，并依据数据来实现相应的控制功能。在实验过程中，我们也遇到了诸如距离测量不够精准等问题，这让我们认识到在实际应用中环境因素对这类传感控制实验的重要影响。未来可以进一步探索如何结合更多不同类型的传感器，综合考虑各种环境因素，开发出更加稳定、精准且功能丰富的智能控制系统。

2、树莓派人脸识别实验

2.1简介

本实验旨在利用树莓派实现人脸识别功能。首先通过摄像头获取图像，借助 OpenCV 库中的人脸检测算法（如使用特定的级联分类器）在图像中定位人脸区域。然后对检测到的人脸进行特征提取，将这些特征与之前收集并训练好的人脸特征库进行比对。在前期准备中，会收集多个人脸的图像数据（如 50 张不同角度的人脸图片），经过处理后用于训练模型，生成包含人脸特征信息的模型文件。在实际运行时，摄像头持续捕捉画面，一旦检测到人脸，系统会迅速分析其特征并与模型库对比，若匹配成功且满足一定的置信度要求，便会识别出对应的人物身份，并在图像上通过绘制矩形框标记人脸位置以及显示人物名称来呈现识别结果，从而完成整个人脸识别过程。

2.2 实验方案

以下是树莓派人脸识别实验方案总结：

2.2.1实验方案概述

本实验利用树莓派和摄像头模块进行人脸识别。通过摄像头采集图像，使用 OpenCV 库进行人脸检测和识别。

2.2.2硬件部分

1. 树莓派：作为计算平台，负责运行人脸识别程序。

2. 摄像头模块：通过特定接口（如 CSI 接口）连接到树莓派，用于采集图像。

2.2.3软件部分

1. 使用 Python 编程语言进行开发。

2. 借助 OpenCV 库实现图像采集、处理和人脸识别算法。主要代码如下：

```python

import cv2

import numpy as np

face_cascade = cv2.CascadeClassifier(cv2.data.haarcascades + 'haarcascade_frontalface_default.xml')

cap = cv2.VideoCapture(0)

while True:

ret, frame = cap.read()

gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

faces = face_cascade.detectMultiScale(gray, 1.3, 5)

for (x,y,w,h) in faces:

cv2.rectangle(frame,(x,y),(x+w,y+h),(255,0,0),2)

cv2.imshow('frame',frame)

if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):

break

cap.release()

cv2.destroyAllWindows()

```

代码分析：

- 首先导入 `cv2` 和 `numpy` 库，使用 `cv2.CascadeClassifier` 加载预训练的 Haar 级联分类器文件用于人脸检测。

- `cap = cv2.VideoCapture(0)` 打开摄像头。

- 在循环中，读取摄像头的帧，将其转换为灰度图像，使用分类器检测人脸，对检测到的人脸绘制矩形框，并显示在窗口中，按下 `q` 键退出程序。

2.2.4实验流程

1. 连接硬件：将摄像头模块正确连接到树莓派。

2. 安装软件：安装 Python 和 OpenCV 库等必要的软件。

3. 运行程序：启动人脸识别程序，摄像头开始采集图像，进行人脸检测和识别。

2.3实验结果与性能分析：

2.3.1实际运行情况

在实际运行中，该人脸识别方案能够较为准确地检测和识别出已知的人脸。当被识别的对象在合适的光照条件下、以较为正面的角度面对摄像头时，系统可以快速地识别出人物身份，并在图像上准确地标记出人脸位置和显示相应的人物名称。然而，在一些复杂的场景下，系统的性能可能会受到一定的影响。例如，当光照过强或过弱时，人脸检测的准确率会下降；当被识别对象的面部有较大的遮挡（如戴口罩、墨镜等）或者面部角度变化较大时，系统可能无法正确识别出人脸。

2.3.2优缺点

- 优点：

  - 灵活性高：树莓派作为一个小型的计算平台，可以方便地部署在不同的环境中，实现人脸识别功能。同时，可以根据实际需求进行定制化开发，添加更多的功能模块。

  - 成本效益好：相比于专业的人脸识别设备，树莓派的成本较低，且可以利用开源的软件库（如 OpenCV）进行开发，降低了开发成本。

  - 可扩展性强：可以通过连接其他传感器或设备，实现更复杂的功能，如与门禁系统结合，实现智能门禁控制。

- 缺点：

  - 识别精度受环境影响大：如光照、面部遮挡、角度变化等因素都会对识别精度产生较大的影响。在低光照条件下，图像质量下降，人脸检测和识别的准确率会明显降低。面部遮挡和角度变化也会导致特征提取不准确，从而影响识别结果。

  - 处理速度有限：树莓派的计算能力相对较弱，对于高分辨率的图像或大量的人脸数据进行处理时，速度可能会比较慢。在实际应用中，如果需要实时处理大量的人脸图像，可能会出现卡顿现象。

  - 数据安全问题：如果人脸数据存储在树莓派本地，可能存在数据泄露的风险。需要采取相应的安全措施，如加密存储、访问控制等，来保护用户的隐私。

2.3.3改进措施

- 优化环境适应性：

  - 添加补光设备：在低光照环境下，为摄像头提供额外的照明，提高图像质量，从而提高人脸检测和识别的准确率。

  - 采用多角度训练：收集更多不同角度的人脸图像进行训练，提高系统对不同面部角度的适应性。同时，可以使用 3D 人脸建模技术，更好地处理面部角度变化的情况。

  - 改进特征提取算法：针对面部遮挡的情况，可以研究更鲁棒的特征提取算法，如基于局部特征的方法，减少遮挡对识别结果的影响。

- 提高处理速度：

  - 优化算法：对现有的人脸检测和识别算法进行优化，减少计算量，提高处理速度。例如，可以采用轻量化的神经网络模型，或者使用硬件加速技术（如 GPU 加速）。

  - 降低图像分辨率：在保证识别精度的前提下，适当降低摄像头采集的图像分辨率，减少数据处理量，提高系统的响应速度。

- 加强数据安全：

  - 加密存储：对人脸数据进行加密存储，防止数据泄露。可以使用对称加密算法（如 AES）或非对称加密算法（如 RSA）对数据进行加密。

  - 访问控制：设置严格的访问控制策略，只有授权的用户才能访问人脸数据。可以使用用户认证和授权技术，如用户名和密码、数字证书等，来确保数据的安全。

通过以上改进措施，可以提高树莓派人脸识别方案的性能和可靠性，使其在更多的实际应用场景中发挥作用。

3、总结与反思

本实验涵盖 Arduino 创新实验与树莓派人脸识别实验，是电子与智能控制领域的重要实践探索，旨在提升硬件控制与智能识别技术应用能力。

在 Arduino 创新实验中，亮灯实验通过对引脚 13 输出模式设定及电平、延迟函数控制，实现 LED 灯闪烁，为后续学习奠定基础，且可依此拓展闪烁频率、增加 LED 数量或结合传感器实现复杂交互。数字播报实验成功驱动 5161BS 数码管显示 1 - 8，但显示范围局限，后续可借助复杂控制芯片增强功能。超声波开关实验利用传感器与开发板结合，依距离阈值控制 LED，虽设计简便、成本低，但受环境因素干扰，可采用温度补偿与滤波算法优化。

树莓派人脸识别实验借助摄像头和 OpenCV 库实现识别功能。在适宜条件下识别效果良好，且树莓派部署灵活、成本效益高、扩展性强。不过，光照、遮挡及角度变化影响识别精度，计算能力限制处理速度，数据本地存储有安全风险。改进措施包括补光、多角度训练、优化算法、降分辨率及加密存储与访问控制等。

反思实验过程，硬件连接环节易因引脚连接失误、线路接触不良等致设备无响应或功能异常，凸显连接前仔细核对原理图、连接中规范操作及完成后全面检查的重要性。软件编程方面，语法错误、逻辑漏洞及对库函数理解运用不足是常见问题，需加强代码规范学习、深入剖析程序逻辑及通过案例实践提升库函数应用熟练度。同时，环境因素在实验中影响显著，今后应强化环境监测与补偿机制研究，确保系统稳定。

此次实验积累了硬件电路搭建、软件编程及系统优化经验，认识到环境适应性、处理速度和数据安全在智能系统开发中的关键地位。后续研究将聚焦多传感器融合技术，整合 Arduino 与树莓派优势，开发功能完备、性能可靠的智能应用，持续提升技术水平与创新能力，推动在机器人、安防、智能家居等领域的应用拓展。

5、附件