产品名称：		         生产批次	：

型号规格：		    检验日期：	年 月 日

生产单位：		    检验人员：

检验类型	□ 出厂检验 □ 型式检验 □ 复检 □ 其他：______	抽样数量	（全检填 “全检”）

| 序号 | 检验项目 | 检验要求 | 检验方法 | 检验工具 | 检验结果（合格/不合格/无此项） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观及安装检查 | 1. 设备整体无变形、破损，表面无明显划痕、污渍；2. 各元器件（气缸、电磁阀、行程开关、按钮、保险盒、PLC等）安装牢固、位置准确，固定螺栓无松动；3. 线路布置规整，绑扎牢固，标识清晰，无交叉缠绕、破损裸露现象；4. 气管连接密封良好，无松动、老化迹象 | 目视检查设备外观，手动检查元器件固定情况，梳理线路和气管布置 | 扳手、螺丝刀（辅助检查螺栓紧固性） |  |  |
| 2 | 电气系统基础性能 | 1. 电源适配正常，接入24V直流电源后，设备无短路、漏电现象；2. 保险盒选型合理，保险管规格符合设计要求，能正常起到过载保护作用；3. 各电气元器件接线正确，无接错、虚接情况 | 1. 接入24V电源，用测电工具检测电源输出及设备供电情况；2. 检查保险盒及保险管规格，模拟轻微过载场景验证保护功能；3. 对照电气原理图核查接线准确性 | 万用表、测电笔、电源适配器（24V） |  |  |
| 3 | 气动系统性能 | 1. 压缩空气压力稳定在0.6MPa，无泄漏；2. 气缸推力不大于4500N，运行平稳，无卡顿、异常异响；3. 三位五通电磁阀动作灵敏，能准确控制气缸换向 | 1. 接入压缩空气，调节压力至0.6MPa，保持10分钟，观察压力表变化及气管、接口处是否漏气；2. 启动设备使气缸运行，用测力计测量气缸推力；3. 分别控制电磁阀YV1、YV2线圈通电，观察气缸换向是否准确 | 压力表、测力计、肥皂水（检测漏气） |  |  |
| 4 | 常规电气控制功能（方案一） | 1. 模式切换正常：通过选择开关切换手动/自动模式，切换后对应模式按钮生效，另一模式按钮失效；2. 手动模式：按下“上升”“下降”按钮，滑块准确动作，松开按钮滑块保持当前位置；3. 自动模式：按下“启动”按钮，滑块下行，触发下限位行程开关（SQ2）后换向上行；触发上限位行程开关（SQ1）后换向下行，实现往复循环；按下“停止”按钮，设备立即停止，滑块保持位置 | 1. 操作模式选择开关，分别在两种模式下测试各控制按钮功能；2. 自动模式下启动设备，观察滑块往复运动及行程开关触发后的换向情况，测试停止按钮功能 | 秒表（辅助观察循环稳定性） |  | 无常规电气控制方案时填“无此项” |
| 5 | PLC控制功能（方案二） | 1. 与常规电气控制功能要求一致（模式切换、手动/自动模式动作正常）；2. PLC输入输出信号准确，与I/O地址分配表完全匹配；3. 梯形图程序运行稳定，无程序错误、动作紊乱现象 | 1. 同常规电气控制功能测试方法；2. 用PLC编程软件连接设备，监控输入输出信号状态，对照I/O地址分配表核查；3. 连续运行自动模式30分钟，观察程序运行稳定性 | PLC编程软件、电脑（连接PLC）、秒表 |  | 无PLC控制方案时填“无此项” |
| 6 | 行程开关功能 | SQ1（上限位）、SQ2（下限位）安装位置准确，滑块运动至极限位置时能可靠触发，触发后立即控制气缸换向，无延迟、误触发情况 | 启动自动模式，观察滑块运行至上下极限位置时行程开关的触发状态及气缸换向响应；手动推动滑块触碰行程开关，验证触发可靠性 | 直尺（辅助测量行程开关安装位置） |  |  |
| 7 | 安全性能 | 1. 设备运行过程中无漏电、异响、过热等安全隐患；2. 停止按钮反应灵敏，紧急情况下能快速切断控制信号，保障设备和人员安全 | 1. 设备连续运行1小时，用红外测温仪检测关键元器件（PLC、电磁阀、电源接口）温度，用测电笔检测设备外壳是否漏电；2. 多次测试停止按钮，验证紧急停止功能 | 红外测温仪、测电笔 |  |  |
| 8 | 附属资料核查 | 电气原理图（标注电线规格）、电气开线表、BOM清单、产品说明书、PLC梯形图、I/O地址分配表等资料完整、准确，与成品实际情况一致 | 对照成品设备，逐一核查各项附属资料的完整性和准确性 | 相关设计资料（电气原理图、BOM清单等） |  |  |
| 9 | 其他专项要求 | 根据项目设计补充的其他技术要求（如运行噪音、循环稳定性等） | 按补充技术要求对应的测试方法执行 | 对应专项测试工具 |  | 无专项要求时填“无此项” |

检验结论：	□ 合格（所有检验项目均符合要求） □ 不合格（存在不符合项，详见备注） □ 整改后合格（不符合项已整改并验证通过）

不合格项整改要求	：1. 不符合项描述：

2. 整改期限： 年 月 日

3. 整改措施：

整改后检验结果：	□ 合格 □ 仍不合格

审核人员签字：		             日期：	年 月 日

备注	（其他需要说明的事项）：