机械设计课程设计

# 一、专业和目标要求

1、机械设计制造及其自动化

机械设计制造=机械设计+机械制造

机械设计：机械产品设计、机械机构（结构）设计

机械制造：制造=加工+装配而成为产品或成品

自动化=机械+电气控制（控制方式：继电器接触器控制、PLC控制、微机控制、工控机控制）

机械设计要求：满足使用要求（使用场合、强度、刚度、可靠性、使用的经济性等）、产品制造的可能性和经济性（工艺性）

机械制造要求：能方便、经济、可靠地制造出来。涉及具体的制造方法和制造技术、达到产品所需要的精度要求。

所学知识都是非常有用的，要学会将所学知识应用的工程实际（理论指导实际、用于实践）、解决工程实际问题。切不可将理论学习与实际应用分离，这种学习是失败的。

2、实践环节目标

1）机械设计课程设计：核心内容是减速器设计。要求是掌握零部件的设计过程。零件结构要素和强度、性能方面满足使用要求，消化和巩固机械原理和机械设计的理论知识，增强应用能力。

2）机械制造课程设计：核心是机械零件的加工技术问题。掌握零件的加工工艺过程的组织安排，方便经济地达到零件图的要求；有一定的加工装备的设计能力，重点是消化巩固机床、刀具、夹具和加工工艺的应用能力。

3）机械设计课程设计要求

时间：3周

内容：2人完成一个两级减速器的全部零部件设计；

安排：第1 周齿轮、轴尺寸估算与草图设计

第2 周零件强度、寿命等的计算和校核，装配图、零件图绘制；

第3周说明书整理、图纸审校，答辩

- 设计题目（分组）

- 分组：2人一组，共同讨论技术方案和具体结构，相互补充和促进完善，各写各的设计计算书、绘制各自的图纸；

- 分工：1人高速级传动，设计相关的齿轮、轴、轴承、键、联轴器、箱体、（中间轴）；另1 人设计低速轴，设计相关的齿轮、轴、轴承、键、联轴器、箱盖、润滑系统；

- 选题：从题目Ⅰ、Ⅱ、（Ⅲ）中选1题，参数为其表格提供数据，结构建议选封闭式二级齿轮（直齿轮）减速器（主要是从课堂教学时数少所学机械设计知识内容不全面考虑，独立工作影响整体进度）。

- 设计依据：

1）解决工程实际问题

任何情况下的设计依据都是根据生产现场的作业要求作为设计依据，通常所谓负载。

负载的表达形式：力、力矩、功率，速度（转速）、加速度、位移（行程）

参数关系：功率=力矩×角速度=力×力臂×角速度=力×线速度

在转动运动中，应用较多的是力矩（转矩），力臂往往通过传动件的直径获得；

处理好相互关系及角速度与转速关系。

2）系列化、规格化设计

对于通用产品，使用量大，为方便下游企业设计时选择使用（而不必再从头开始设计、减小设计工作量和生产成本），往往不是从负载出发设计，相反从功率和输出作为依据，方便客户选择使用。

如减速器：功率（扭矩）、速比

发动机：功率（额定功率、最大功率、有效功率）、排量、最大扭矩等。不同汽车企业可选择使用。

电动机：功率、额定转速、

- 概念把握：

1）小批生产，指生产的量比较少，

2）与设计关系：很少采用先进高效的制造方法，

特别注意的是毛坯制造方法：轴类通常采用棒料加工而不是采用成型毛坯；箱体采用砂型铸造而不是采用金属模或其它高效铸造技术，与零件的结构要素关系不大，但设计要兼顾零件是否方便加工等工艺性问题又有联系。

3）使用期限10年，大修期3年：用于寿命，循环次数计算。

主要零件，如齿轮、轴等要10年不能破坏，轴承等易损易坏零件要用3年，再更换，时间寿命不到3年就不合适。

# 三、设计内容：

1、设计内容

- 传动方案的分析的拟订（对任何设计这一步非常重要，不能缺少。方案合理与否影响整体质量（体积大小、零件数量、加工装配的工艺性等）、生产成本（材料消耗、加工工时、加工难度）、使用成本（经济性）（能耗）、可靠性（维护保养、寿命）等；同时给设计者确定一个设计方向目标、为阅读审批者展示一个总体全貌。为下一步具体设计奠定基础。

- 电动机的的选择与传动装置运动和动力参数的计算

- 传动件（如齿轮或蜗杆传动、带传动等）的设计；

- 轴的设计；

- 轴承及其组合部件的设计；

- 键联接的联轴器的选择与校核；

- 润滑设计；

- 箱体、机架及附件的设计；

- 装配图和零件图的设计和绘制；

- 设计计算书的编写。

设计分二大块：总体设计（方案+零部件计算选择）、零件设计（自制件设计，标准件通用件选择）

2、名词辨析：

1）选择：指一些通用件，已经系列化、规格化，并且在专业角度与本设计属不同专业或在质量成本上不经济的零部件，市场有现成产品可售直接购买，只要根据使用要求进行必要的计算，取一种接近的合适产品，这在设计中称选择。（如2、6）

2）设计：按使用要求从头进行，每个结构要素都必须根据实际情况进行规划确定的。（如3、4、5、8）

# 四、设计过程

1、电动机转速和减速器速比（课程设计P18/P20）

P18确定电动机转速：常用同步转速为1500r/min 和1000r/min，不常用750r/min。电动机常用异步电动机，异步转速略低于同步转速，与电动机设计的转速差有关。

P20传动比选择和分配：

2、负载（载荷）计算（课程设计P22-23）

计算各轴、齿轮等零件所受的载荷（扭矩，可分解为三个方向的力）

正计算：从电动机开始往后计算，由于摩擦的影响，效率降低，载荷减小，乘以摩擦系数。（在实际设计中为方便起见，也可用电动机功率代替）。

负计算：从负载开始计算，为满足负载要求，往前推，前面所需功率要比后面输出的要大，要除以摩擦系数。

得到结果是：各轴、齿轮的需要扭矩。

3、齿轮的估算和尺寸计算（教材齿轮传动部分）

有了负载扭矩，可进行齿轮和轴的估算，但必须补充一些要求和相互关系。

1）齿轮估算

给定齿宽系数：1左右

给定最小齿轮齿数：20--40，考虑紧凑

传动比：

中心距：？

2）齿轮参数计算（教材例）：

齿轮材料：

主要参数：m、d1、d2、a、Z1、Z2，小齿轮齿宽B，大齿轮+5mm及其它

3）齿轮其它尺寸计算：（（课程设计P35））

4、轴的估算和尺寸计算

1）轴颈估算（教材轴的计算部分）（课程设计P101）

2）轴颈初步确定

计算的是轴的最小直径，取大些肯定安全；

有键槽产生应力集中，增大尺寸，一个键槽增加5-7%，二个键槽增加10-15%；

以得到的轴径圆整成5的位数作为轴承挡的直径，

3）检查与此轴配合的小齿轮结构上否合适？

在此直径（再增加5mm）时，作为小齿轮轴的孔径、查该齿轮键槽深度，计算小齿轮齿根至槽底间的尺寸X≥2.5m，用实心式齿轮（反之用齿轮轴）

建议：用实心式齿轮，通过增加小齿轮齿数重新计算，增大小齿轮的齿根圆直径解决。

不赞成：通过提高轴材料强度而缩小轴径，这样处理会留有后患，刚度降低，有可能强度校核不合格，又要从头调整。

4）计算轴的长度：从草图上获取或通过尺寸链计算

5、画草图，确定各部分尺寸

原则：从内到外，从粗到细，从简到难、相互补充、不断完善。

1）中心线、轴心线（课程设计P101-108）

2）齿轮、轴的位置和尺寸（基本尺寸初步确定），轴颈大小变化的初步确定

3）相互间的间隙：齿轮间有间隙、齿轮与内壁间的间隙、齿顶与内壁间的间隙（课程设计P101-108）

4）轴承位置和大小：轴承在箱体的位置、在轴上的位置和大小宽度（课程设计P61-68）

5）箱体壁厚和内外位置（课程设计P74-80）

6）轴承盖等附件（课程设计P81-88）（课程设计P68-74）

6、零件图绘制（课程设计第6章P114-147）

1）基本内容的完整性（课程设计第6章P114-115）

2）结构要素、尺寸标等要考虑加工的可能性和方便性（课程设计P88-95）

3）基准问题：设计基准、加工工序基准、定位基准、装配基准、检验基准。相互间统一、转换和关系。

4）加工问题：方便性？加工方法（车铣刨磨镗钻）？加工次数（粗、半精、精、超精）？装夹（一次装夹、多次装夹）？

5）毛坯制造问题：（课程设计P88-95）

# 五、设计与计算（设计计算说明书）

通过装配草图的绘制，获得各部分的关键尺寸，尤其是轴的长度、直径尺寸；从而得到轴承、键和联轴器的尺寸、规格、型号。

建议先进行齿轮、轴、轴承、键、联轴器等的有关强度、寿命的计算校核，若发现存在强度和寿命满足不了设计要求，对相应零件的相关尺寸进行调整，这样要改变装配图的相应部分进行更改，若对齿轮、轴的改变就要改变大多个装配图草图，更改后再复核计算合格才行。

因此，在完成草图后进行计算校核，必要时完成说明书的核心内容或全部。

设计说明书参照第七章P148,说明书内容

- 前言——传动方案的拟定

本次设计，技术方案，即减速器的传动和结构方案都已经给定，故以论述所采用技术方案的合理性以及该方案的特点、应用场合上进行论述。

主要依据：第2章第1节，重点P10(1-11)及表2-1、2-2、2-3）

- 电动机的选择（传动系统的运动学和动力学计算）

电动机——减速器——输出（执行机构：输送带、卷筒、卷扬机等）

数据来源：原始数据：负载（输出）

- 传动零件（齿轮）的设计计算（课程设计P19-25）

1）材料45、20Cr、40Cr

2）受力图（教材例）

3）计算（教材例）

- 轴的设计计算及校核

1）材料45、20Cr、40Cr

2）受力图（教材例）

3）计算（教材例）

- 轴承的选择和计算

1）轴承的选择（教材例）

2）轴承寿命的计算（教材例）

- 键联接的选择和校核

1）键的选择（教材例）

2）键的强度校核（教材例）

- 联轴器的选择和校核

1）键的选择（教材例）

2）键的强度校核（教材例）

- 箱体的设计（主要结构尺寸的设计计算及必要的说明）

- 润滑和密封的选择，润滑油牌号及装油量计算

- 减速器的附件及说明

设计计算书在前面增加

设计任务书

目录

在后面增加

- 设计小结

12、参考文献

附图

# 六、装配图和零件图绘制

1、装配图绘制（课程设计第6章P99-113）

1）基本内容的完整性（课程设计第6章P110-113）

2）结构要素、尺寸标等要考虑加工的可能性和方便性（课程设计P88-95）

3）基准问题：设计基准、加工工序基准、定位基准、装配基准、检验基准。相互间统一、转换和关系。零件图的拆分

4）装配问题：方便性？装配方法（互换法、选配法、修配法、调整法）？装配关系（过渡、间隙、过盈）？满足装配的零件结构？

2、零件图绘制（课程设计第6章P114-147）

1）基本内容的完整性（课程设计第6章P114-115）

2）结构要素、尺寸标等要考虑加工的可能性和方便性（课程设计P88-95）

3）基准问题：设计基准、加工工序基准、定位基准、装配基准、检验基准。相互间统一、转换和关系。

4）加工问题：方便性？加工方法（车铣刨磨镗钻）？加工次数（粗、半精、精、超精）？装夹（一次装夹、多次装夹）？

5）毛坯制造问题：（课程设计P88-95）