结构设计

1、配合

齿轮等传动零件与轴的配合：P111

用过渡配合，保证同轴度，要求高的紧些、要求低的松些。

一般（H7/r6、H7/n6）、良好少拆卸（H7/n6）、常拆卸（H7/m6、H7/k6））

联轴器与轴的配合：同上P111

轴承内孔与轴：P111

向心轴承：P307内圈转动：轻载（hjkm/5~6）、正常（jjskmnpr/5~6）重载（npr/6~7）内圈固定（fghj/6）

推力轴承：轴力（j6js6）/固定轴圈轴径联合（j6js6）/旋转轴圈联合（k6m6n6）

轴承外圈与孔：P111P308

向心轴承，P309 固定：平稳载荷（H7G7）冲击摆动载荷（J7JS7）；旋转：球（轻J7正常K7M7)滚子（轻K7正常M7N7重N7P7）

推力轴承：轴力，推力球（H8）/推力圆柱圆锥（H7）；轴径联合力，固定座圈/旋转轴圈（H7K7M7）

轴承套杯与座孔的配合：P111   （H7/h6、H7/js6）

轴承盖与座孔（或套杯孔）的配合：P111    （H7/d11、H7/h8、H7/f9、J7/f7）

嵌入式轴承盖与座孔凹槽的配合：P111   （H11/d11）

套筒、封油环、溅油环、挡油环等与轴的配合：P111   （H7/H6、E8/K6、E8/JS6、D11/K6）

轴上键槽与键的配合：P220    （松正紧H9/N9/P9）键宽度b按h8标准制造

轮毂（齿轮）上键槽与键的配合：P220     （松正紧D9/JS9/P9）键宽度b按h8标准制造

轴上密封的配合：按密封件的结构尺寸设计即可

2、轴零件（P61周向固定P62轴向固定）

（1）直径与公差P117

配合处的直径与公差按配合所标的精度要求来确定；无配合处进一步按结构要求设计尺寸，可取自由公差。

轴颈尺寸要求：

轴承安装年直径是5的整数倍；其它无严格要求，根据结构要求在轴肩、台阶处增加或减小尺寸，适中为度；对过渡或过盈配合直径段轴上长度不超过配合零件的长度为宜，可以为基本尺寸相同而偏差不同使装配方便且不致增加很多台阶也便于轴向固定；

（2）长度尺寸与公差P117

长度方向尺寸参照装配件对应位置的长度尺寸确定，通常略短，按自由公差标为多。

（3）键槽的尺寸公差P117P219P220

按键槽的宽度（配合）和深度的尺寸和公差查标准标，注意槽深度改注d-t后极限偏差变负值。

（4）密封处的尺寸与公差

按采用密封件的标准要求标注相应的尺寸及公差。

（5）形状和位置误差P117

1）配合表面的圆柱度

与轴承、齿轮等配合表面圆柱度：取圆柱度公差等6-7级（或轴直径公差的1/4）

与联轴器、带轮等配合表面圆柱度：取圆柱度公差等7-8级（或轴直径公差的0.6~0.7）

2）配合表面的径向跳动

轴与齿轮、蜗轮轮毂的配合部位相对滚动轴承配合部位（基准）的径向跳动取6~7级。

轴与联轴器、带轮的配合部位相对滚动轴承配合部位（基准）的径向跳动取6~8级。（或按转速选取：0.08mm*300r/n，速度高则径跳动小）

轴与两滚动轴承配合部位（基准自身）的径向跳动取5~7级。

轴与橡胶密封接触部位的径向跳动：按转速取0.1mm（≤500r/min）0.07mm（≤1000r/min）0.05mm（≤1500r/min）0.02mm（≤3000r/min）

3）轴肩的端面跳动

与滚动轴承端面接触，取端面跳动6-7级。

与齿轮、蜗轮的端面接触：轮毂宽度l/配合直径d＜0.8联6~9级；l/d≥0.8时可不标注端面跳动。

4）与滚动轴承配合的两表面同轴度

不标注径向跳动时可标注同轴度，取6~7级。

5）平键键槽两侧面相对轴线的平行度和对称度

对称度取对称度公差7-9级（或键槽宽度尺寸公差的1/2）。

平行度（联接精度要求高时标注）取平行度公差6-8级（或键槽宽度尺寸公差的1/2）。

（5）粗糙度Ra P120

与齿轮等传动零件及联轴器等轮毂相配合的表面：3.2/1.6/0.8/0.4

与普通精度等级滚动轴承相配合的表面：0.8（轴承直径D≤80mm）1.6（D＞80mm）

与传动件及联轴器相配合的轴肩表面：6.3/3.2/1.6。

与滚动轴承相配合的轴肩表面：3.2/1.6。

平键配合：3.2/1.6（工作面），6.3（非工作面）。

与轴承密封装置相接触表面：毡圈、橡胶油封（≤3m/s）3.2/1.6（>3~5m/s）0.8/0.4（>5~10m/s）0.4/0.2；间隙或迷宫：3.2/1.6。

螺纹牙工作面：（精密精度螺纹）0.8、（中等精度螺纹）1.6

其它表面：（工作面）6.3/3.2，（非工作面）12.5/6.3。

1、轴承盖（内容轴承盖P80~82、减速器的润滑和密封P68~73）

用途：作为轴承外圈的轴向定位，承受轴传来的轴向力、调整轴承的传动间隙和齿轮等传动件的位置和啮合状态；对齿轮箱进行密封；构建润滑通道。

结构：P81表4-7、4-8 二种形式（联接式、嵌入式）、二种结构（通盖、闷盖）

密封方式：联接式（端面垫片）P73、嵌入式（周边O环）P73/P48图4-4/P316表8-174

轴伸出处密封（通盖）：P71-73，密封结构与轴承润滑P69-70相对应P81表4-7毡圈、离心（内加甩油环）、橡胶皮碗润滑（专用于轴承收集飞溅油或加注油润滑）（其它结构用于轴承润滑时，脂润滑内加封油环P73、浸油同加挡油环）

用途：

轴承盖在轴承孔内部分的结构要素：与孔配合导向、顶紧轴承外圈、构建润滑油通路、容纳轴端伸出部分的空间（轴向力大时轴向固定所用圆螺母等的空间）

外部结构要素：可凸可凹，凹结构便于螺纹连接孔边的车削加工、凸结构则不便一次车加工（有加工痕迹不美观）而用锪孔费时。

2、轴端结构P61ge 4-1轴的周向固定、p62表4-2轴的轴向固定

无轴向力：不需要专门结构，只要轴向整体固定即可，由轴承盖顶住外圈。

有轴向力：不大，用轴用弹性挡圈或轴端挡圈，大时用圆螺母加止动垫圈或轴端面挡圈。

加工：加工要求高的两端有中心孔（顶尖孔）

3、套筒（甩油环）与轴相配处结构

套筒的结构为阶梯状，与齿轮等接触部分直径大些，与轴承接触部分直径小且可能制成台阶状其宽度能方便拉爪等伸入（5mm）。P65图4-22安装轴承图4-23拆卸轴承

套筒两端面的结构与所顶固定零件有关，尺寸参照轴肩、轴环的设计要求确定。p62表4-2轴的轴向固定。

尤其是与轴承接触部分轴的设计，故套筒段轴径比轴承段直径大1~2mm足了（P53图4-9、P54图4-10），这部分直径也可与轴承段直径相同（P49图4-5、P50图4-6）。

套筒顶住轴承内圈，套筒外径由轴承顶紧要求尺寸确定，此段轴的直径应严格控制，直径大、套筒壁很薄，一般要求其壁厚有一定刚度和强度及加工要求（如2mm）

统计尺寸：轴承直径25及以下，要求顶住轴承的轴肩直径相差5mm，30~50相差约6mm，

4、齿轮与轴

齿轮结构：P35-36表3-1圆柱齿轮结构与尺寸。

内孔尺寸：无特殊要求。键槽至齿根圆尺寸要大于2.5m。其次是轴经危险截面校核满足强度要求（强度不够加大直径、裕度大太可考虑修改小一些）。

键挤压强度校核：按轴、键、轮毂三者强度最弱的选取。强度不够加长键的长度（齿轮轮毂长度）

3

2、轴

减速器箱体设计P74

1、材料：P74

铸造HT150、HT200、OT500-7、ZG270-500、ZG310-570

焊接：Q235、Q215

2、结构P74

1）剖分式：安装方便、结构简单、刚性差

整体式：尺寸紧凑、刚度大。重量轻

2）平壁式

凸壁式

3）可采用

P50图4-6两级展开式圆柱齿轮减速器

P77图4-50单级圆柱齿轮减速器箱体新型结构

3、内腔设计P74-80 P80表4-6减速器箱体主要结构尺寸关系

1）宽度：内侧间隙△2、两齿轮中间间隙8-15mm，齿轮宽度B1/B2，△2≥δ，δ≥8mm

B=2∆2+B1+B2+8~15≈B1+B2+30

2）长度：齿顶间隙△1、高速级小齿轮R1、高速级大齿轮R2、低速级小齿轮R3、大齿轮R4，高速级小齿轮自由延伸X。中心距为a1和a2 ，△1≥1.2δ，δ≥8mm

L=2∆1+2R1+R2+R3+2R4+X=2∆1+a1+a2+R1+R4+X

3）上方-中心高尺寸

H1=∆1+max(R2、R4)

4）下方-中心高尺寸

H2=maxR2、R4+(30~50)

4、壁厚与外形设计

箱体外形在内壁的基础上增加壁厚。

上下箱体的壁厚通常上薄下厚，也可以相同厚度。数据表4-6减速器箱体主要结构尺寸关系。

5、轴承座

相当于一个圆筒，垂直与侧面箱体相交。

座孔内径：为轴承外径。

座孔外径：与连接的螺栓直径有关，

D2=D+5~5.5d3

座孔伸出长度：伸出连接凸台边缘2mm以上。（此表面要加工，与凸缘边缘的非加工面分开）

6、接合面凸台设计P75图4-44轴承座连接刚性对比 图4-45轴承座凸台的结构尺寸图4-46相邻轴承座间凸台结构

前后距箱体间距（距箱体外壁）：大于扳手空间c1

左右与轴承座关系：与座孔外圆相切S=D2。作为连接螺孔的中心。

高度h：前且与箱体侧面、左右与轴承座也外圆表面大于扳手空间c1.

相邻凸台间不应有狭窄的缝隙。

其余前后等周边凸缘的厚度为相边处壁厚的1.5倍。

7、座面凸缘设计P76图4-47箱座底面结构 图4-48箱座底面凸缘结构

厚度：连接处壁厚的2.5倍或连接孔径的1.5~2倍。

宽度：按连接螺栓直径确定的扳手空间要求确定。

结构：周边凸出、中间凹进，减小加工量、保证接触平稳。

8、肋板设计P76

增加轴承座的支承刚性。

厚度：壁厚的0.85.。

宽度：略小于凸台（缘）面宽度。

高度：连接于上下凸台或斜支于侧壁大于宽度的2倍。

9、输油沟设计P76图4-4输油沟与回油沟

沟槽尺寸：宽度6~10mm、深度3~6mm。

离内壁尺寸：5~8mm（铸造）、3~5mm（机加工）。

输油沟位置：在两轴承座之间，箱座结合面上。P50图4-6

导油倒棱：箱盖上、输油对应处、位置至输油槽的中线位置。

输油沟铸造与加工（圆盘铣刀或圆柱铣刀）的形状轨迹不同。

10、连接螺栓间孔距P76

中小型：100~150mm

大型：150~200mm

11、工艺性P77

拔模斜度1：10~1：20

据此：

内外壁四周有拔模斜度

凸台、轴承座增加拔模斜度后。圆柱体变成圆台体。

凸台的圆台上小下大，下方与边界相切。设计尺寸的c1+c2+（5-8mm）

12、油标P83表4-10~12

位置：低速级侧，不停车检查加装油标尺套。

13、排油螺塞P85表4-13

位置低于底面3mm左右，在箱体底面铸成凹坑

14、检查孔

P85表4-14

位置：箱盖上方

15、通气器P86表4-15

位置：箱盖上方或检查孔盖板上。

16、起吊装置P87

吊环螺钉：表8-57

吊耳、吊耳环、吊钩P87表4-16

17、定位销P87  表8-67

圆柱销：直径为箱体、箱盖连接螺栓直径的（0.7~0.8）

数量：2个、对角

长度：大于连接凸缘的总厚度，

注意：两者配钻、配铰，且钻通。

18、起盖螺钉

直径：与箱体箱盖连接螺栓直径相同

数量：1~2个。

19、工艺性P89~95表4-17、18、19、20、21